ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ТА ОПИС ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

код закупівлі згідно з ДК 021:2015 – 38650000-6 – Фотографічне обладнання

(Комплект фотографічного обладнання)

Комплект поставки обладнання повинен включати:

| № | Найменування обладнання | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повнокадрова бездзеркальна камера – 1 шт. | 1 комплект |
| 2 | Стабілізатор – 1 шт. |  |
| 3 | Система монтажу камери на автомобіль – 1 шт. |  |
| 4 | Система монтажу камери на велосипед – 1 шт. |  |
| 5 | Набір із 3-х фотооб’єктивів (ширококутний; стандартний; макрооб'єктив) – 1 шт. |  |

Технічні характеристики:

1. Повнокадрова бездзеркальна камера:

| Сенсор зображення |  |
| --- | --- |
| Тип | CMOS, 35,9 x 23,9 мм |
| Кількість ефективних пікселів | 24,2 мегапікселя |
| Загальна кількість пікселів | 25,6 мегапікселів |
| Формат | 3:2 |
| Низькочастотний фільтр | Вбудований/стаціонарний |
| Чищення сенсора | Вбудована система чищення EOS |
| Тип колірного фільтра | Основні кольори |
| Стабілізація зображення в разі зсуву матриці | Так, до 8 ступенів залежно від об’єктива, що використовується |
| Процесор обробки зображення |  |
| Тип | DIGIC X |
| Об’єктив |  |
| Байонет | Об’єктиви RF (EF і EF-S можна під’єднати за допомогою таких компонентів: адаптер кріплення EF-EOS R, адаптер кріплення EF-EOS R з кільцем керування, адаптер кріплення EF-EOS R зі змінним фільтром). |
| Фокусна відстань | Еквівалент 1,0-кратному значенню фокусної відстані з об’єктивами RF і EF (1,6-кратне значення з об’єктивами RF-S та EF-S) |
| Фокусування |  |
| Тип | Технологія АФ Dual Pixel CMOS AF II |
| Система/точки автофокусування | 100 % за горизонталлю та 100 % за вертикаллю з режимами обличчя + відстеження об’єктів, а також автоматичного вибору; 100 % за горизонталлю та 90 % за вертикаллю з вибором вручну й режимами великих зон |
| Робочий діапазон автофокусування | Від -6,5 до 21 EV (за 23 °C та ISO 100) |
| Режими автофокусування | Покадрове автофокусування, слідкувальне автофокусування, інтелектуальне автофокусування |
| Вибір точки АФ | Автоматичний вибір: до 1053 зон автофокусування з автоматичним вибором Ручний вибір: 1-точкове автофокусування (розмір рамки автофокусування можна змінювати), доступно 4897 позицій автофокусування для фото (4067 позицій для відео) Ручний вибір: розширення точки АФ на 4 точки (вгору, вниз, вліво, вправо) Ручний вибір: розширення точки АФ оточення Ручний вибір: автофокусування гнучкої зони 1-3 (усі точки автофокусування розділено на зони фокусування від 9 до 999) |
| АФ з відстеженням | Люди, тварини (собаки, кішки, птахи та коні) або транспортні засоби (гоночні машини чи мотоцикли, літаки та потяги) |
| Фіксація АФ | Фіксується після натискання кнопки затвора наполовину або кнопки увімк. АФ у режимі покадрового автофокусування. Фіксується натисканням користувацької кнопки в режимі слідкуючого АФ |
| Підсвічування для АФ | Випромінюється за допомогою вбудованого діодного датчика, чи додаткового спалаху Speedlite |
| Ручний фокус | Установлюється на об’єктиві |
| Керування експозицією |  |
| Режими виміру | У режимі реального часу за допомогою сенсора зображення (384 зони) (1) Оцінювальний вимір (відносно всіх точок автофокусування) (2) Частковий вимір (прибл. 5,9 % площі видошукача в центрі) (3) Точковий вимір: по центру (прибл. 3 % площі видошукача в центрі) – вимір за точкою автофокусування не підтримується (4) Центральнозважений вимір |
| Діапазон виміру яскравості | Від -3 до 20 EV (за 23 °C та ISO 100 з оцінювальним виміром) |
| Фіксація АЕ | Автоматична: фіксація AE застосовується тільки після наведення фокусу Ручний режим: натисканням кнопки фіксації AE в режимах P, Av, Fv, Tv і M |
| Величина корекції експозиції | +/-3 EV з кроками 1/3 чи 1/2 (поєднується з брекетингом автоекспозиції) |
| Брекетинг автоекспозиції | +/-3 EV з кроком 1/3 або 1/2 ступеня |
| Захист від мерехтіння | Так. Визначення мерехтіння із частотою 100 або 120 Гц Захист від високочастотного мерехтіння для режимів M і TV |
| Чутливість ISO | Автоматична, 100-102 400 (з кроком 1/3 або 1 ступінь), ISO можна підвищувати до L:50, H:204 801 |
| Затвор |  |
| Тип | Фокальний затвор з електронним керуванням та функція електронного затвора на сенсорі |
| Витримка | Механічний затвор: 30-1/8000 с (з кроком 1/2 або 1/3 ступеня), ручна витримка Електронний затвор: 30-1/16 000 с (з кроком від 1/2 або 1/3 ступеня до 1/8000, потім від 1 до 1/16 000 ступеня) |
| Спуск затвора | Електромагнітний спуск легким доторком |
| Баланс білого |  |
| Тип | Автоматичний баланс білого за даними сенсора зображення |
| Налаштування | Автоматичний баланс білого (пріоритет навколишнього освітлення або пріоритет білого), денне світло, тінь, хмарно, лампа розжарювання, біле флуоресцентне світло, спалах, ручний, колірна температура Компенсація балансу білого: 1. Синій/жовтий +/-10 2. Пурпуровий/зелений +/-11 |
| Ручний баланс білого | Так, можна додати 1 значення – із зображення або режиму Live View |
| Брекетинг балансу білого | +/-3 рівні з кроком в один ступінь Зйомка 3, 2, 5 або 7 кадрів у режимі брекетингу за один спуск затвора. Вибір зміщення за шкалою синій/жовтий або пурпуровий/зелений |
| Видошукач |  |
| Тип | 0,5-дюймовий кольоровий OLED EVF |
| Кількість точок | 3,69 млн точок |
| Покриття (по вертикалі/по горизонталі) | 100 % |
| Збільшення | x0,76 |
| Точка фокуса видошукача | 23 мм (від центра лінзи окуляра) |
| Корекція діоптрій | Від -4 до +2 м-1 (діоптрій) |
| Характеристики дисплею | Енергозбереження: 59,94 кадр/с, плавне: 119,98 кадр/с, зниження низької частоти кадрів 60–119,8 кадр/с |
| Інформація на видошукачі | Витримка, діафрагма, швидкість ISO, інформація про точку автофокусування, індикатор рівня експозиції, кількість збережених кількох експозицій, компенсація експозиції, рівень заряду акумулятора, електронний затвор, зйомка в режимі HDR, пріоритет тону підсвічування, зйомка з декількома експозиціями, зйомка з роздільною здатністю RAW з подвійним пікселем, режим зйомки з автоспуском, максимальний розмір серії, метод АФ, налаштування відстеження об’єкта, симуляція експозиції, режим диску, AEB, режим вимірювання, FEB, захист від мерехтіння, обрізання фото/відео, режим зйомки, співвідношення сторін, піктограми сцени, автоматична оптимізація освітлення, автоекспозиція, стиль зображення, готовність до спалаху, баланс білого, блокування FE, якість зображення, високошвидкісна синхронізація, функція Bluetooth, функція Wi-Fi, гістограма, електронний рівень, шкала фокусною відстані в режимі ручного фокусування, система стабілізації зображення, рівень аудіо – ручний (відео), час записування, що залишився (відео), рівень звуку в навушниках (відео), роздільна здатність, частота кадрів і стиснення відео (відео), індикатор записування (відео), індикатор перегрівання (відео) |
| Попередній перегляд глибини різкості | Так, за допомогою налаштованої кнопки або за допомогою Exposure + DOP (Експозиція + DOP) (до F8) |
| Затвор окуляра | Н/З |
| РК-монітор |  |
| Тип | Clear View LCD II з діагоналлю 7,5 см (3,0 дюйма) з роздільною здатністю 1,62 млн точок |
| Покриття | 100 % |
| Кут огляду (по горизонталі/по вертикалі) | 170° по вертикалі та горизонталі |
| Покриття | Стійке до забруднень |
| Регулювання яскравості | Ручний режим: сім рівнів регулювання Регулювання колірних тонів: 4 настройки |
| Операції із сенсорним екраном | Ємнісна технологія з функціями меню, настройки швидкого керування, керування відтворенням, збільшення. Вибір точки АФ у режимах фото та відеозйомки, фотозйомка торканням. |
| Параметри дисплея | (1) Основні налаштування камери (2) Розширені налаштування камери (3) Настройки камери плюс гістограма та дворівневий дисплей (4) Немає даних (5) Екран швидкого керування |
| Спалах |  |
| Режими | Автоматичний спалах E-TTL II, ручний вимір |
| Витримка синхронізації | 1/200 с із механічним затвором, 1/250 с із електронним затвором (перша шторка) |
| Компенсація експозиції для зйомки зі спалахом | +/- 3 EV з кроком 1/3 або 1/2 ступеня зі спалахом Speedlite серії EX |
| Брекетинг експозиції для зйомки зі спалахом | Так, з використанням сумісного зовнішнього спалаху |
| Фіксація експозиції під час зйомки зі спалахом | Так |
| Синхронізація за другою шторкою | Так, за допомогою Speedlite |
| Багатофункціональний роз’єм / роз’єм синхронізації спалаху / роз’єм для ПК | Так/ні |
| Сумісність із зовнішніми спалахами | E-TTL II із зовнішніми спалахами Speedlite серії EX/EL, можливість бездротового підключення кількох спалахів |
| Керування зовнішнім спалахом | За допомогою меню на екрані камери |
| Зйомка |  |
| Режими | Звичайні фото «розумна автосцена», налаштовна автоекспозиція, програмна автоекспозиція, автоекспозиція із пріоритетом витримки, автоекспозиція із пріоритетом діафрагми, ручний режим, ручна витримка та повністю налаштовний (x3) Відео: автоматична експозиція, ТБ, аудіо/відео вручну та налашт. (x3) |
| Стилі зображення | Авто, стандарт, портрет, пейзаж, висока деталізація, нейтральне, точне, монохромне, користувацький (x3) |
| Колірний простір | sRGB та Adobe RGB |
| Обробка зображення | Пріоритет світлих тонів (2 налаштування) Автоматичний оптимізатор освітлення (3 значення) Зменшення шумів за тривалої витримки Чіткість Зменшення шумів за високої чутливості ISO (4 значення) (зйомка фото та відео) Оптична корекція об’єктива – Корекція периферійного освітлення, корекція хроматичних аберацій, корекція спотворень (під час або після фотозйомки, тільки під час відеозйомки) Корекція дифракції, цифровий оптимізатор об’єктива (тільки під час або після фотозйомки). Брекетинг фокусування, у тому числі накладення зображення Зміна розмірів до M, S1, S2 Обрізка зображень (JPEG / HEIF) – Формат 3:2, 4:3, 16:9, 1:1, 1,6-кратне кадрування – Перемикання між вертикальною та горизонтальною орієнтацією кадрування – Функція вирівнювання – Рамку обрізання можна переміщати на сенсорному екрані Оброблення зображень RAW Dual Pixel RAW – переосвітлення портретів, чіткість фону (у камері) Обробка файлів у форматі RAW в хмару Кілька експозицій HDR – зі зменшенням шумів рухомого об’єкта Конвертація HEIF у Jpeg (один файл або пакетна операція) |
| Режими спуску затвора | Одинарний, неперервний H+, неперервний H, неперервний L, автоспуск (2 с + ДК, 10 с + ДК) |
| Безперервна зйомка | Макс. прибл. 12 кадр/с з механічним затвором, швидкість зберігається протягом серії з понад 1000 зображень JPEG або 110 зображень RAW, 1000 зображень CRAW. Макс. прибл. 40 кадр/с з електронним затвором78, швидкість зберігається протягом серії з понад 190 зображень JPEG або 75 зображень RAW, 140 зображень CRAW Серійна зйомка у форматі RAW зі швидкістю 30 кадр/с з режимом попереднього записування за 0,3 або 0,5 с для макс. приблизно 191 кадру |
| Таймер інтервалів | Вбудований |
| Тип файлу |  |
| Типи фотографій | JPEG: 2 варіанти стискання RAW: RAW, C-RAW 14 біт HEIF: 10-бітний режим HEIF Сумісний зі стандартами Exif 2.31 і Design rule for Camera File system 2.0 Сумісний із цифровим форматом керування друком [DPOF], версія 1.2 |
| Одночасне записування у форматах RAW і JPEG | Так, можлива будь-яка комбінація форматів RAW + JPEG або RAW + HEIF |
| Розмір зображення | Співвідношення 3:2 (L, RAW, C-RAW) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 11984, (S2) 2400 x 1600 1,6-кратне (кадрування) (L) 3744 x 2496, (S2) 2400 x 1600 Співвідношення 4:3 (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 2112 x 1600 Співвідношення 16:9 (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680, (S2) 2400 x 1344 Співвідношення 1:1 (L) 4000 x 400, (M) 2656 x 2656, (S1) 1984 x 1984, (S2) 1600 x 1600 |
| Папки | Нові папки можна створювати, називати й вибирати вручну |
| Нумерація файлів | Нумерація файлів (1) Послідовна нумерація (2) Автоскидання (3) Скидання вручну |
| Іменування файлів | 3 попередніх користувацьких налаштування |
| Відео EOS |  |
| Тип відео | Відео MP4: 4K UHD, Full HD (16:9)9, аудіо: лінійна імпульсно-кодова модуляція / вдосконалене кодування звуку |
| Розмір відео | 4K UHD (16:9) 3840 x 2160 (59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 кадр/с), міжкадрове кодування (IPB) / (IPB компактний) Уповільнена зйомка 4K UHD (16:9) 3840 x 2160 (29,97, 25 кадр/с), внутрішньокадрове кодування (All-I) Full HD (16:9) 1920 x 1080 (179,82, 150, 119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 кадр/с), міжкадрове кодування (IPB) / (IPB компактний) Уповільнена зйомка (16:9) 1920 x 1080 (29,97, 25 кадр/с), внутрішньокадрове кодування (All-I), Full HD HDR (16:9) 1920 x 1080 (29,97, 25 кадр/с), внутрішньокадрове кодування (All-I) |
| Підбір кольору (записування з інтервалами) | 4K/Full HD – YCbCr 4:2:0/8 біт або YCbCr 4:2:2/10 біт |
| Тривалість відео | Максимальна тривалість 6 годин (за винятком відео з високою кадровою частотою, а також обмежень щодо потужності та пам’яті). Можлива підтримка попереднього записування до 5 секунд. Без обмеження в 4 ГБ для карт exFAT SD. |
| Відео з високою кадровою частотою | Зйомка Full HD із частотою 180, 150, 100 або 119,9 кадр/с Записування у форматі відео в режимі уповільненої зйомки зі швидкістю 1/6 від звичайної Максимальний час записування однієї сцени приблизно до 1 год, 180/150 кадр/с; 1 год 30 хв, 120/100 кадр/с |
| Стоп-кадри | Можливе захоплення кадру фотознімків JPEG/HEIF із дозволом 8,3 мегапікселя з відео 4K UHD (HEIF можливий тільки за наявності встановленого HDR PQ) |
| Швидкість потоку даних, Мбіт/с | Режим MP4 H.264 Canon Log вимкнений 4K (59,94 кадр/с / 50,00 кадр/с): IPB, прибл. 230 Мбіт/с 4K (59,94 кадр/с / 50,00 кадр/с): IPB (компактний), прибл. 120 Мбіт/с 4K (29,97 кадр/с / 25,00 кадр/с / 23,98 кадр/с): IPB, прибл. 120 Мбіт/с 4K (29,97 кадр/с / 25,00 кадр/с / 23,98 кадр/с): IPB (компактний), прибл. 60 Мбіт/с Уповільнена зйомка 4K (29,97, 25 кадр/с) All-I, прибл. 470 Мбіт/с Full HD (179,82 кадр/с / 150,00 кадр/с): IPB, прибл. 180 Мбіт/с Full HD (179,82 кадр/с / 150,00 кадр/с): IPB (компактний), прибл. 105Mbps Full HD (119,88 кадр/с / 100,00 кадр/с): IPB, прибл. 120 Мбіт/с Full HD (119,88 кадр/с / 100,00 кадр/с): IPB (компактний), прибл. 70 Мбіт/с Full HD (59,94 кадр/с / 50,00 кадр/с): IPB, прибл. 60 Мбіт/с Full HD (59,94 кадр/с / 50,00 кадр/с): IPB (компактний), прибл. 35 Мбіт/с Full HD (29,94 кадр/с / 25,00 кадр/с / 23,93 кадр/с): IPB, прибл. 30 Мбіт/с Full HD (29,94 кадр/с / 25,00 кадр/с): IPB (компактний), прибл. 12 Мбіт/с Уповільнена зйомка Full HD (29,97, 25 кадр/с) All-I, прибл. 90 Мбіт/с Відео в режимі Full HDR (29.97, 25 кадр/с) IPB, прибл. 30 Мбіт/с Режим MP4 H.265 Canon Log / HDR PQ: увімкнений 4K (59,94 кадр/с / 50,00 кадр/с): IPB, прибл. 340 Мбіт/с 4K (59,94 кадр/с / 50,00 кадр/с): IPB (компактний), прибл. 170 Мбіт/с 4K (29,97 кадр/с / 25,00 кадр/с / 23,98 кадр/с): IPB, прибл. 170 Мбіт/с 4K (29,97 кадр/с / 25,00 кадр/с / 23,98 кадр/с): IPB (компактний), прибл. 85 Мбіт/с Уповільнена зйомка 4K (29,97, 25 кадр/с) All-I, прибл. 470 Мбіт/с Full HD (179,82 кадр/с / 150,00 кадр/с): IPB, прибл. 270 Мбіт/с Full HD (179,82 кадр/с / 150,00 кадр/с): IPB (компактний), прибл. 150 Мбіт/с Full HD (119,88 кадр/с / 100,00 кадр/с): IPB, прибл. 180 Мбіт/с Full HD (119,88 кадр/с / 100,00 кадр/с): IPB (компактний), прибл. 100 Мбіт/с Full HD (59,94 кадр/с / 50,00 кадр/с): IPB, прибл. 90 Мбіт/с Full HD (59,94 кадр/с / 50,00 кадр/с): IPB (компактний), прибл. 50 Мбіт/с Full HD (29,94 кадр/с / 25,00 кадр/с / 23,93 кадр/с): IPB, прибл. 45 Мбіт/с Full HD (29,94 кадр/с / 25,00 кадр/с): IPB (компактний), прибл. 28 Мбіт/с Уповільнена зйомка Full HD (29,97, 25 кадр/с) All-I, прибл. 135 Мбіт/с |
| Записування на дві карти | Так |
| Мікрофон | Вбудований стереомікрофон (48 КГц, 16-біт x 2 канали), зовнішній мікрофон або багатофункціональна колодка, у тому числі XLR через Tascam CAXLR2dC |
| Дисплей HDMI | Виведення лише на зовнішній монітор (виведення зображень та параметрів зйомки, зображення записуються на картку) |
| Вихід HDMI | Виведення на екран камери й зовнішній екран (записування на карту не підтримується; на екрані камери відображаються зображення з інформацією про зйомку) 4K (UHD) 59,94 кадр/с / 29,97 кадр/с / 23,98 кадр/с, Full HD 59,94 кадр/с / 59,94 зобр/с, 50,00 кадр/с / 50,00 зобр/с 480 кадр/с 59,94 кадр/с 576 кадр/с 50 кадр/с Нестиснуте відео YCbCr 4:2:2, 8 або 10 біт, через HDMI також можна виводити звук Від 6k до 60p RAW до Atomos Ninja V+, запис. як ProRes RAW або 3.7k RAW з кадруванням |
| Фокусування | Технологія Dual Pixel CMOS AF з розпізнаванням очей/обличчя, автофокусування з відстеженням обличь та тварин, слідкувальне автофокусування для відео Ручне фокусування (доступні функції виділення різкістю і допомоги у фокусуванні) |
| ISO | Авто: 100-6400, H: 204 800 Вручну: 100-25 600, H:204801 |
| Інші характеристики |  |
| Користувацькі функції | 22 користувацьких функцій |
| Тег метаданих | Дані про авторські права користувача (можна задати на камері) Оцінювання зображень (від 0 до 5 зірочок) Дані IPTC Передавання зображень із заголовком |
| РК-панель/підсвічування | Ні/ні |
| Водо- та пилонепроникність | Так |
| Інтелектуальний датчик орієнтації | Так |
| Масштабування під час відтворення | 1,5–10-кратне, 15 кроків налаштування |
| Формати відображення | (1) Окреме зображення (2) Одне зображення з даними (2 рівні) Базові – параметри зйомки (витримка, діафрагма, ISO, якість зображення) Детальні – параметри зйомки (витримка, діафрагма, ISO, відомості про вимір, якість зображення, розмір файлу), параметри об’єктива, гістограми яскравості та кольорів RGB, баланс білого, стиль зображення, колірний простір і зменшення рівня шуму, оптична корекція об’єктива, дані GPS, дані IPTC (3) Індекс із 4 знімків (4) Індекс із 9 знімків (5) Індекс із 36 знімків (6) Індекс зі 100 знімків (7) Перехід між зображеннями (1, 10 або 100 зображень, за датою початку послідовності зображень, за папкою, відео, нерухомі зображення, захищені зображення, за оцінкою) (8) Редагування відео (9) Обробка RAW (10) Оцінка |
| Показ слайдів | Вибір зображень: усі зображення, за датою, за папкою, відео, нерухомі зображення, захищені зображення або за оцінкою Час відтворення: 1, 2, 3, 5, 10 або 20 с Повтор: увімк./вимк. |
| Гістограма | Яскравість: так RGB: так |
| Попередження про надмірну експозицію | Так |
| Видалення зображень | Окреме зображення, вибір діапазону, вибрані зображення, послідовність зображень, папка, картка |
| Захист зображень від видалення | Захист від видалення окремого зображення або зображень в папці чи на картці (тільки під час пошуку зображень) |
| Автоспуск | 4 або 10 с |
| Категорії меню | (1) Меню зйомки (2) Меню автофокусування (3) Меню відтворення (4) Мережа (5) Меню налаштування (6) Меню користувацьких функцій (7) Моє меню |
| Мови меню | 30 мов Англійська, арабська, в’єтнамська, голландська, грецька, данська, іспанська, італійська, китайська (спрощена), китайська (традиційна), корейська, німецька, норвезька, польська, португальська, російська, румунська, тайська, турецька, угорська, українська, фінська, французька, хінді, шведська, чеська та японська |
| Оновлення прошивки | Користувач може виконати оновлення (камера, об’єктив, зовнішній спалах Speedlite, дистанційне керування BLE, адаптер об’єктива) за допомогою карти або програми Camera Connect |
| Інтерфейс |  |
| Комп’ютер | Високошвидкісний роз’єм USB 3.2 Gen 2 USB C UVC/UAC Підтримка Windows / Mac OS, сумісність із Zoom/Skype/Teams/Meet/Webex |
| Підтримка | Бездротова локальна мережа (IEEE802.11AC/ab/g/n) (5/2,4 ГГц), з підтримкою Bluetooth v5.0 Підтримувані функції: підключення до смартфона, завантаження в мережу |
| Інше | Мінівихід HDMI (тип D), вхід для зовнішнього мікрофона (міністереогніздо), гніздо для навушників (міністереогніздо), гніздо типу E3 (для пульта дистанційного керування), багатофункціональна колодка |
| Зберігання |  |
| Тип | 2 шт. SD/SDHC/SDXC та UHS-II |
| Сумісні операційні системи |  |
| ПК | Windows 8.1 та Windows 10, Windows 11 |
| Macintosh | OS X v10.12, 10.13, 10.14,10.15, OS 11.x |
| Джерело живлення |  |
| Елементи живлення | Перезаряджуваний літієво-іонний акумулятор |
| Ресурс акумулятора | З РК-екраном: прибл. 760 знімків (за 23 °C) Видошукач: прибл. 450 зн. (за 23 °C)18 |
| Індикатор заряду елемента живлення | 7 рівнів + відсотки |
| Режим енергозбереження | Живлення вимикається через 30 секунд, 1, 3, 5, 10 або 30 хв |
| Фізичні характеристики |  |
| Матеріал корпусу | Корпус із магнієвого сплаву, зовнішні панелі з полікарбонатної смоли зі скловолокном |
| Умови експлуатації | 2-40 °C, відносна вологість 85 % або менше |
| Габаритні розміри (Ш х В х Г) | 38,4 x 98,4 x 88,4 мм |
| Вага (тільки корпус) | 588 г (670 г разом із картою пам’яті та акумулятором) |
| Карта пам’яті | Тип карти: CFexpress Type B Обʼєм памʼяті: не менше 256 GB Швидкість читання: не менше 1700 MB/s Швидкість запису: не менше 1400 MB/s Сумісність із професійними фото- та відеокамерами, включно з даною повнокадровою бездзеркальною камерою Підтримка зйомки відео у форматах 4K, 6K, RAW Підходить для серійної фотозйомки високої роздільності Стійкість до температурних впливів, ударів, вібрацій Інтерфейс: PCIe Gen 3×2 / NVMe 1.3 |
| Комплектація | - Повнокадрова бездзеркальна камера × 1 шт.; - Карта пам’яті; - Кришка камери × 1 шт.; - Ремінь × 1 шт.; - Захисний чохол для колодки × 1 шт.; - Зарядний пристрій × 1 шт.; - Акумулятор × 1 шт.; - Кришка акумуляторної батареї × 1 шт.; - Кабель змінного струму × 1 шт. |

2. Стабілізатор:

| Вага та вантажопідйомність |  |
| --- | --- |
| Вага підвісу (включаючи стабілізатор, акумуляторну ручку та швидкознімну пластину) | 1,6 кг |
| Протестоване навантаження | 4,5 кг |
| Сценарії використання |  |
| Окремий стабілізатор | використання однією рукою, обома руками, у режимі кейсу, вертикальна зйомка нового покоління |
| Розширення можливостей | кріплення до автомобіля, стедикам, слайдер, кабельна камера, стріла |
| Конструкція стабілізатора |  |
| Блокування осей | автоматизоване блокування осей другого покоління |
| Матеріал осей | вуглецеве волокно з тефлоновими прокладками |
| Зовнішній вигляд | дизайн Ronin нового покоління в червоно-чорному кольорі |
| Балансування |  |
| Швидкознімна пластина | двошарова (з напрямною регулювання положення), подовжена |
| Ручка тонкого налаштування | наявна |
| Основні характеристики |  |
| Алгоритм стабілізації | алгоритм стабілізації RS 4-го покоління |
| Підключення до затвору | Bluetooth, кабель спуску затвору |
| Екран налаштувань параметрів | 1,8-дюймовий OLED-дисплей з повноколірним сенсорним управлінням |
| Кнопки швидкого доступу | перемикач режимів стабілізатора, перемикач режимів джойстика |
| Сумісність з аксесуарами |  |
| Система фокусування | система автофокусування з LiDAR другого покоління (багатоточкова) |
| Система передачі відео | DJI Transmission, DJI Ronin Image Transmitter |
| Інтелектуальне відстеження та кадрування | інтелектуальний модуль стеження DJI RS |
| Порти розширення | Порт RSA × 2 Порт NATO × 2 Порт адаптера живлення × 1 Порт керування USB-C × 3 |
| Живлення та автономність |  |
| Конструкція акумулятора | знімна |
| Час автономної роботи | до 29 годин |
| Час заряджання | 1,5 години |
| Комплектація | - Стабілізатор × 1 шт.; - Акумуляторна ручка BG30 × 1 шт.; - Швидкознімна пластина (Arca-Swiss/Manfrotto) × 1 шт.; - Подовжена ручка/штатив (металевий) × 1 шт.; - Ручка для режиму кейса (Briefcase Handle) × 1 шт.; - Підтримка об’єктива (подовжена) × 1 шт.; - Кабель керування камерою Multi-Camera (USB-C, 30 см) × 2 шт.; - Зарядний кабель USB-C (40 см) × 1 шт.; - Набір гвинтів × 1 шт.; - Кейс для транспортування× 1 шт.; - Кабель живлення USB-C (20 см) × 1 шт.; - Кабель Mini-HDMI на Mini-HDMI (20 см) × 1 шт.; - Кабель Mini-HDMI на HDMI (20 см) × 1 шт.; - Кабель Mini-HDMI на Micro-HDMI (20 см) × 1 шт.; - Передавач зображення Ronin × 1 шт.; - Мотор фокусування × 1 шт.; - Наліпка FIZ × 1 шт.; - Комплект кріплення мотора × 1 шт.; - Зубчаста стрічка для фокусування × 1 шт.; - Нижня швидкознімна пластина (подовжена) × 1 шт.; - Тримач для смартфона × 1 шт. |

3. Система монтажу камери на автомобіль:

| Загальна характеристика |  |
| --- | --- |
| Сумісність | з повнокадровою бездзеркальною камерою та стабілізатором (пункти 1 та 2 цих технічних характеристик) |
| Тип пластини живлення | 2 × пластини типу V-Mount |
| Фізичні параметри |  |
| Кріплення | за допомогою ременів (багатоточкове) за допомогою різьбових отвори 1/4"-20 (багатоточкове) |
| Максимальне навантаження: | до 55 кг (з малими вакуумними присосками) до 100 кг (з великими вакуумними присосками) |
| Матеріали конструкції | Алюміній, нержавіюча сталь, гума, ABS пластик |
| Габаритні розміри | 88 × 33 × 17 см |
| Вага | 6,5 кг |
| Комплектація | - набір напрямних пластин для монтажу (типи L1, L2, L3, L4) × 1 шт.; - з’єднувальна монтажна пластина для напрямних; - велика вакуумна присоска для монтажу × 1 шт.; - мала вакуумна присоска для монтажу × 2 шт.; - амортизаційна стріла з гідравлічним демпфером × 1 шт.; - амортизаційна голова для стабілізації × 1 шт.; - перехідник 90° для амортизаційної голови × 1 шт.; - монтажна база живлення для стабілізатора × 1 шт.; - кабель живлення для монтажної бази × 1 шт.; - кріпильна скоба для подвійної пластини живлення з акумуляторами типу V-Mount × 1 шт.; - пластина живлення V-Mount × 2 шт.; - балансувальні вантажі (220 г / 7.8 oz) × 8 шт. - фіксувальні присоски з тримачами для кабелів × 10 шт.; - страхувальний ремінь × 1 шт.; - набір інструментів для збирання × 1 шт.; - захисний водонепроникний кейс (жорсткий) × 1 шт. |

4. Система монтажу камери на велосипед:

| Загальна характеристика |  |
| --- | --- |
| Сумісність | сумісна з повнокадровою бездзеркальною камерою та стабілізатором (пункти 1 та 2 цих технічних характеристик). |
| Максимальне навантаження: | не менше 6 кг |
| Комплектація | набір кронштейнів та площадок для монтажу повнокадрової бездзеркальної камери та стабілізатора на велосипед. |

5. Комплект із 3 фотооб'єктивів (ширококутний; стандартний; макро):

| Ширококутний |  |
| --- | --- |
| Фокусна відстань | 17-40 мм |
| Максимальне значення діафрагми | 4 |
| Мінімальне значення діафрагми | 22 |
| Кут огляду (горизонталь, вертикаль, діагональ) | 93° - 49°20', 70°30' - 34°, 104° - 57°30' |
| Мінімальна відстань фокусування | 0,28 м |
| Максимальне збільшення | 0,24x (при 35 мм) |
| Оптична конструкція (елементи / групи) | 12/9 |
| Пелюстки діафрагми | 7 |
| Автофокус | Так |
| Діаметр фільтра | 77 мм |
| Вага | 500 г |
| Комплектація | об’єктив, бленда, чохол, передня і задня кришки, адаптер кріплення EF-EOS R |
| Cтандартний |  |
| Фокусна відстань | 24-70 мм |
| Максимальне значення діафрагми | 2,8 |
| Мінімальне значення діафрагми | 22 |
| Кут огляду (горизонталь, вертикаль, діагональ) | 74° - 29°; 53° - 19° 30'; 84° - 34° |
| Мінімальна відстань фокусування | 0,21 м (при 24 мм), 0,38 м (при 70 мм) |
| Максимальне збільшення | 0,24x (при 24 мм), 0,30x (при 32 мм), 0,22x (при 70 мм) |
| Оптична конструкція (елементи/ групи) | 21/15 |
| Пелюстки діафрагми | 9 |
| Автофокус | так |
| Стабілізатор зображення | 5-ступенева стабілізація |
| Діаметр фільтра | 82 мм |
| Вага | 900 г |
| Комплектація | Об’єктив, бленда, чохол, передня і задня кришки |
| Макро |  |
| Фокусна відстань | 85 мм |
| Максимальне значення діафрагми | 2,0 |
| Мінімальне значення діафрагми | 29 |
| Кут огляду (горизонталь, вертикаль, діагональ) | 24° 00', 16° 00', 28° 30' |
| Мінімальна відстань фокусування | 0,35 м |
| Максимальне збільшення | 0,5 x |
| Оптична конструкція (елементи/ групи) | 12/11 |
| Пелюстки діафрагми | 9 |
| Автофокус | так |
| Стабілізатор зображення | 5-ступенева стабілізація |
| Діаметр фільтра | 67 мм |
| Вага | 500 г |
| Комплектація | об’єктив, бленда, чохол, передня і задня кришки |